Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ПРОЕКТ

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8321.2. 000000 - 2007

(позначення стандарту)

Професія – Водій мототранспортних засобів

Код - 8321.2

Спеціалізація: водіння транспортних засобів категорії „А”

Видання офіційне

Київ

2007

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8322.2. 000000 - 2007

(позначення стандарту)

Професія – Водій мототранспортних засобів

Код - 8321.2

Спеціалізація: водіння транспортних засобів категорій „А”

Видання офіційне

Київ

2007

Розробники:

Малєвська О. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти м. Києва

Науковий консультант

Супрун В. - заступник директора департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат економічних наук, доцент

Рецензенти:

Дєдов А. - заступник Голови Товариства сприяння обороні України - начальник відділу навчальних закладів

Зайченко В. - заступник начальника управління Державної автомобільної інспекції МВС України

Технічний редактор

Мірошниченко К. -  директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти м. Києва

Літературний редактор

Керівники проекту:

Паршина Н. – начальник відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії «Водій мототранспортних засобів» розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 та ст. 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (103/98-ВР) і є обов'язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу; типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників; типові навчальні програми з навчальних предметів, програми професійно-практичної підготовки (водіння автомобіля), передбачених типовим навчальним планом; критерії кваліфікаційної атестації випускників; перелік основних обов'язкових засобів навчання; список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня, на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюють підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, тривалість професійної підготовки визначається типовими навчальними планами державного стандарту даної професії.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за професією «Водій мототранспортних засобів» термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки, при цьому навчальна програма може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог транспортної галузі, замовників робітничих кадрів.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Основи правових знань», «Основи галузевої економіки і підприємництва», «Інформаційні технології» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 69 «Автомобільний транспорт», затвердженого Наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 14.02.2006 № 136, досягнень науки і техніки, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок водія мототранспортних засобів. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційної характеристики включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, «Загальні положення», п.п. 7, 8, вип. 1, розд. 2, Краматорськ, 2005.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у технологіях мототранспорту, організації праці, регіональних умов тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і професійно-практичної підготовки). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою,

Тижневе навантаження учнів (слухачів) при денній формі навчання — не більше 36 годин.

Тривалість навчальної години з теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин.

Професійно-практична підготовка (водіння мототранспортного засобу) становить 60 хвилин, враховуючи час на зміну учнів, підведення підсумків занять і заповнення документів, і здійснюється на навчальних полігонах (маневрових майданчиках з твердим покриттям), вулицях, дорогах та шляхах.

Навчання водіння здійснюється індивідуально з кожним учнем (слухачем).

Протягом дня з одним учнем (слухачем) дозволяється відпрацьовувати вправи на навчальному мототранспортному засобі не більше двох годин протягом перших восьми годин практичного водіння. У ході подальшого навчання практичному водінню кількість годин, присвячених відпрацьовуванню вправ, може бути збільшена до 4-х годин щоденно.

Навчальний заклад встановлює на кожну вправу, з урахуванням конкретних дорожніх умов, відповідний кілометраж пробігу (близько 20 км шляху за годину навчання) з метою повного виконання програми підготовки, визначає навчальні маршрути і погоджує їх відповідно до діючих нормативних актів.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі транспорту.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше семи балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вищезазначені свідоцтво і диплом є дійсними для роботи за набутою професією за умови отримання в установленому порядку посвідчення водія на право керування мототранспортними засобами.

Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно – технічного навчального закладу

1.  Професія – 8321.2  ВОДІЙ МОТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2. Спеціалізація:  Водіння транспортного засобу категорії „А”

3.  Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем  мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації: основи керування мототранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху: правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортних засобів та під час експлуатації; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, оливи, охолоджуючі рідині, електроліт та інше); правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху і правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди  довкіллю.

Повинен уміти:

Керувати транспортними засобами, які відносяться до категорії "А" (мототранспортні засоби) за різних дорожніх умов. Виконувати вимоги правил дорожнього руху. Забезпечувати належний технічний стан мототранспортного засобу.  Забезпечувати справність його обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони довкілля. Виконувати роботи з щоденного технічного обслуговування транспортного засобу. Усувати технічні несправності, які виникають під час експлуатації та не потребують розбирання головних механізмів. Виконувати регулювальні роботи. Заправляти мототранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформлювати дорожню документацію. Надавати першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватися норм технологічного процесу;

- не допускати браку у роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати у разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- дотримутись правил зберігання і застосування вибухових матеріалів та отруйних речовин;

5. Вимоги до освітньо – кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно – технічної освіти

Попередні освітньо-кваліфікаційні  рівні:

- повна загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

мототранспортні перевезення.

7. Специфічні вимоги:

-   Вік  по закінченню терміну навчання – не менше 16 років.

-  Стать: жіноча, чоловіча.

-  Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія  - 8321.2 Водій мотототранспортних засобів

Загальний фонд навчального часу – 200 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 12 |  |
| 1.1. | Резерв часу | 12 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 164 | 16 |
| 2.1. | Охорона праці та навколишнього середовища | 12 |  |
| 2.2. | Будова і технічна експлуатація мототранспортних засобів | 16 |  |
| 2.3. | Правила дорожнього руху | 110 | 12 |
| 2.4. | Основи керування і безпека дорожнього руху | 26 | 4 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 12 |  |
| 3.1. | Водіння мототранспортного засобу | 12 |  |
| 4. | Консультації | 6 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 6 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу ( окрім п. 4 ) | 194 | 16 |

Перелік кабінетів, полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією “водій мототранспортних засобів”

Кабінети:

- Будови й експлуатації мототранспортних засобів .

- Охорони праці

- Правил дорожнього руху.

- Безпеки дорожнього руху.

Примітка.

Можливе суміщення кабінетів:

  - Будови й експлуатації мототранспортних засобів та охорони праці

  - правил дорожнього руху і безпеки дорожнього руху.

Полігони:

1. Маневровий майданчик для вправ з початкового водіння

Професійно-теоретична підготовка

Типова навчальна програма з предмета

"Охорона праці та навколишнього середовища"

| № з.п. | ##### Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 1 |  |
| 2. | Правила охорони праці у галузі транспортного господарства | 4 |  |
| 3. | Охорона навколишнього середовища | 3 |  |
| 4. | Основи пожежної безпеки | 1 |  |
| 5. | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 6. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 7. | Подання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 1 |  |
|  | Всього годин: | 12 | - |

Тема  1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття “Охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Закон України про охорону праці, Кодекс законів України про працю, Закон України про охорону здоров’я населення, Закон України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктування з безпеки праці.

Алкоголізм і безпека праці.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Правила охорони праці у галузі транспортного господарства

Загальні питання безпеки праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою при обслуговуванні й експлуатації мототранспортних засобів.

Вимоги безпеки праці при обслуговуванні й експлуатації мототранспорту, при використанні при цьому механізмів, обладнання та устаткування.

Правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортного засобу.

Зони небезпеки при експлуатації та обслуговуванні мототранспортних засобів, механізмів та устаткування. Попереджувальні написи. Знаки безпеки.

Небезпечність та шкідливість речовин і матеріалів, що використовуються на мототранспорті.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття, пристосування, оснащення, спеціальні інструменти.

Обов'язковий комплект необхідних запчастин, пристосувань, інструментів, речовин і матеріалів, необхідних для безпечної експлуатації мототранспортного засобу.

Вимоги охорони праці у навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Тема 3. Охорона навколишнього середовища

Нормативно-правові акти у сфері охорони навколишнього середовища. Забезпечення охорони навколишнього середовища власниками мототранспорту та загалом - підприємствами транспортної галузі.

Тема 4. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Організація пожежної охорони в галузі. Пожежонебезпечні роботи та матеріали у галузі транспорту.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Особливості гасіння пожежі на об'єктах транспорту.

Тема 5. Основи електробезпеки

Особливості враження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Можливі враження електричним струмом при роботі мототранспорту. Механізми та вузли мототранспортного засобу, які небезпечні з точки зору враження електричним струмом.

Безпечні прийоми роботи.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки враження працюючих електричним струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту від ураження електричним струмом. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики.

Тема 6. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних гігієнічних та санітарно-технічних заходів.

Фізіологія праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 7. Подання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи і засоби подання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи подання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби подання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з предмета

“Будова і технічна експлуатація мототранспортних засобів”

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Двигун | 4 |  |
| 3. | Електрообладнання | 4 |  |
| 4. | Силова передача | 2 |  |
| 5. | Ходова частина. Органи керування | 4 |  |
| 6. | Основи загального технічного обслуговування мототранспорту | 1 |  |
|  | Всього годин | 16 | - |

Тема 1. Вступ

Класифікація мототранспортних засобів та загальна будова

Різновиди мототранспортних засобів: мотоцикли, моторолери, мотонарти.

Класифікація мотоциклів: надлегкі, легкі, середні, важкі (за робочим об'ємом); двотактний і чотиритактний (за робочим процесом). Короткі технічні характеристики.

Загальна будова мототранспортного засобу.

Тема 2. Двигун

Загальна будова та робота двигуна.

Загальні відомості про будову двигуна: механізми та системи.

Загальні будова і принцип роботи одноциліндрового двотактного двигуна з поперечною і зворотньою двоканальною продувкою.

Загальна будова і принцип роботи чотиритактного, одноциліндрового двигуна.

Основні деталі кривошипно-шатунного механізму, їх призначення та будова. Робота кривошипно-шатунного механізму і взаємодія деталей, можливі несправності.

Будова і робота розподільного механізму. Поняття про випередження та запізнення відкриття клапанів (фази газорозподілу). Установка газорозподілу. Регулювання теплових зазорів клапанів. Газорозподіл у двотактному двигуні. Декомпресор, його призначення та будова. Несправності, способи їх виявлення та усунення.

Система змащення та охолодження двигуна.

Призначення, будова системи змащення двигуна, робота Її деталей. Змащення чотиритактного та двотактного двигунів. Несправності системи, їх ознаки і способи усунення.

Необхідність охолодження двигунів. Наслідки переохолодження чи перегріву двигунів. Причини перегріву і способи запобігання перегріву двигунів.

Паливо та пальні суміші. Система живлення.

Марки та якісні показники бензину для двигунів, які використовуються у мототранспортних засобах. Співвідношення масла та бензину в паливних сумішах. Вимоги до складу суміші при роботі двигуна на різних режимах. Октанове число. Робота двигуна на бензинах з різним октановим числом. Норма витрати палива.

Призначення, загальна будова та прилади системи живлення. Призначення та основні частини карбюратора. Поняття про карбюрацію, принцип утворення робочої суміші. Жиклери. Пусковий пристрій, паливний та повітряний коректори повітряна заслінка. Пристрій для роботи в режимі холостого ходу. Головний  дозуючий пристрій з механічним або пневматичним гальмуванням. Робота карбюратора в різних режимах. Несправності карбюратора, їх ознака  та способи усунення.

Основи технічного обслуговування механізмів та систем двигуна

Обслуговування механізмів двигуна: очистка деталей, підтяжка гайок головки, кришки картера, перевірка на відсутність підтікання палива, підсосу повітря в з'єднаннях. Очистка камери згоряння від нагару. Контроль стану сапуна у чотиритактному двигуні.

Регулювання зазорів клапанів у чотиритактному двигуні. Обслуговування змащувальної системи. Перевірка рівня та заміна масла в чотиритактному двигуні. Очистка центрифуги та видалення відкладень із жолобів маслозбирачів. Усунення витікання масла.

Дозування масла з бензином у співвідношеннях згідно з інструкцією підприємства.

Огляд карбюратора, очищення, усунення витікання палива. Регулювання режиму «холостого ходу».

Обслуговування повітряного фільтра та системи випуску.

Тема 3. Електрообладнання

Джерела електричної енергії. Система запалювання

Призначення, будова та принцип дії акумуляторної батареї. Призначення, загальна будова та робота генератора і реле-регулятора.

Несправності джерел електричної енергії, їх ознаки, способи виявлення та усунення.

Принципова схема батарейної системи запалювання. Прилади системи батарейного запалювання, їх призначення та розміщення на мотоциклі, робота приладів системи запалювання.

Схема системи запалювання з генератором змінного струму. Електрична система запалювання. Вплив кута випередження запалювання на потужність, економічність, тепловий режим роботи та зношуваність деталей двигуна.

Регулювання кута випередження запалювання. Несправності приладів системи запалювання, їх ознаки, причини і способи усунення.

Прилади освітлення та сигналізації

Призначення, будова та робота фари освітлення і габаритних ліхтарів, замка запалювання (центрального перемикача), покажчиків повороту та їх реле, світлового стоп-сигналу, звукового сигналу.

Визначення й усунення несправностей приладів освітлення й сигналізації.

Основи технічного обслуговування системи електрообладнання

Технічне обслуговування джерел електроенергії. Перевірка рівня та густини електроліту, коригування густини електроліту. Безпека праці при роботі з електролітом.

Перевірка кріплення генератора, технічного стану щіток колектора, провідників.

Перевірка кріплення та очищення реле-регулятора, провідників.

Перевірка зазору між контактами переривника-розподільника, регулювання кута випередження запалювання.

Перевірка та очищення електродів свічки запалювання, регулювання зазору між електродами.

Перевірка кріплення і з'єднання комутатора електронного тиристора з «масою».

Регулювання світла фари. Заміна плавких запобіжників.

Тема 4. Силова передача

Будова та робота силової передачі

Призначення і типи зчеплення. Будова і робота зчеплення. Несправності зчеплення, їх ознаки і способи усунення.

Призначення, будова та робота коробки передач і механізму переключання передач.

Призначення, будова та робота пускового механізму.

Несправності коробки передач, механізму переключання передач. пускового механізму. Ознаки та способи усунення несправностей.

Призначення карданної та ланцюжкової передач. Умови правильної роботи ланцюга. Будова та робота карданної передачі та редуктора. Несправності передач, ознаки і способи їх усунення.

Технічне обслуговування силової передачі

Перевірка працездатності приводу виключення зчеплення. Регулювання вільного ходу важеля управління зчепленням. Перевірка справності механізму виключення зчеплення.

Огляд коробки передач, перевірка працездатності механізму переключання передач. Доливання і заміна масла в коробці передач.

Огляд ланцюгової передачі й визначення технічного стану ведучої та веденої зірчатих передач і ланцюга. Регулювання натягу ланцюга. Встановлення вірного натягу та прогину ланцюга. Догляд за ланцюговою передачею.

Огляд карданної передачі й встановлення її технічного стану. Мащення хрестовини. Перевірка працездатності головної передачі, доведення до рівня мастила в картері головної передачі. Регулювання зазору між шестерінками редуктора.

Тема 5. Ходова частина. Органи керування

Будова та робота ходової частини

Призначення, будова та конструктивні різновиди рам мотоциклів, інших мототранспортних засобів.

Призначення, загальна будова та робота агрегатів ходової частини: передньої вилки, задньої підвіски, торсіонної підвіски бокового причепа.

Тривалість експлуатації шин та заходи продовження терміну їх експлуатації.

Органи керування мототранспортним засобом

Призначення, загальна будова та робота органів керування: рульової колонки та демпфера (рульового амортизатора), важелів управління зчепленням, переднім гальмом, дроселем карбюратора, декомпресором. Ножне гальмо. Важелі перемикання передач (ножний, ручний).

Основи технічного обслуговування ходової частини та органів керування

Огляд рами мототранспорту, усунення виявлених несправностей.

Огляд і встановлення технічного стану агрегатів ходової частини, передньої вилки, задньої вилки, коліс, шин.

Регулювання розвалу і збіжності коліс.

Огляд і встановлення технічного стану рульової колонки й амортизаторів, перевірка їх працездатності.

Перевірка працездатності приводів управління переднього та заднього гальма. Порядок виконання робіт з регулювання переднього та заднього гальма.

Тема 6. Основи загального технічного обслуговування мототранспорту

Підготовка нового мототранспортнрого засобу до експлуатації. Правила обкатки.

Періодичність першого та другого технічного обслуговування. Підготовка до виїзду, щоденне технічне обслуговування.

Переведення мототранспорту на зимову чи літню експлуатацію. Консервація.

### Типова навчальна програма з предмета

“Правила дорожнього руху”

| № з.п. | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права учасників дорожнього руху | 4 |  |
| 2. | Дорожні знаки | 18 |  |
| 3. | Дорожня розмітка та її характеристики | 6 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 6 |  |
| 5. | Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів | 14 |  |
| 6. | Проїзд перехресть | 10 |  |
| 7. | Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів | 10 |  |
|  | Лабораторно-практичні роботи за темами 1-7 | 6 | 6 |
| 8. | Особливі умови руху | 10 |  |
| 9. | Перевезення людей та вантажів | 6 |  |
| 10. | Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів | 6 |  |
| 11. | Номерні та розпізнавальні знаки. Попереджувальні засоби, позначення | 8 |  |
|  | ###### Лабораторно-практичні роботи за темами ###### 8-11 | 6 | 6 |
|  | Всього годин: | 110 | 12 |

Тема 1. Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов'язки та права учасників дорожнього руху

Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни, визначення.

Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за метод створення безпечних умов для його учасників. Загальна структура Правил дорожнього руху.

Обов'язки учасників дорожнього руху та осіб, уповноважених керувати рухом. Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам в організації дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Документи, які водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі та надавати за вимогою на перевірку працівникам ДАІ. Обставини, при яких забороняється іншим особам керувати транспортним засобом. Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортних пригод.

Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими маячками і (або) спеціальним звуковим сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання. Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху спеціальних транспортних засобів.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки руху і особистого життя. Правила поведінки для пішоходів і пасажирів.

Вікові обмеження і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух указаних транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипеду, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині.

Тема 2. Дорожні знаки

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Вимоги до встановлення дорожніх знаків. Дублюючі, сезонні та тимчасові знаки.

Попереджувальні знаки. Призначення. Загальна ознака попередження. Правила встановлення знаків. Назва та призначення кожного знака. Дії водія, які наближаються до небезпечної ділянки дороги, позначеної відповідним попереджувальним знаком. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися з попереджувальними знаками.

Знаки пріоритету. Призначення, назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються або можуть застосовуватися зі знаками пріоритету. Дії водіїв відповідно до вимог знаків пріоритету. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Заборонні знаки. Призначення. Загальна ознака заборони. Назва, призначення, місце встановлення кожного знака. Дії водіїв відповідно до вимог заборонних знаків. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Виключення. Зона дії заборонних знаків.

Наказові знаки. Призначення. Загальна ознака наказових знаків. Назва, призначення та місце встановлення кожного знака. Дії водіїв відповідно до вимог наказових знаків. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком. Виключення.

Інформаційно-вказівні знаки. Призначення. Загальні ознаки інформаційно-вказівних знаків. Назва кожного знака, місце встановлення. Дії водіїв згідно з вимогами кожного знака, який уводить відповідні режими та порядок руху.

Знаки сервісу. Призначення. Назва, місце встановлення кожного знака (таблички). Таблички, що застосовуються з дорожніми знаками.

Тема 3. Дорожня розмітка і дорожнє обладнання

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.

Горизонтальна розмітка. Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог горизонтальної розмітки.

Вертикальна розмітка. Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання. Огородження. Світлове сигнальне обладнання. Попереджувальні світлові прилади та інше обладнання.

Тема 4.  Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофорів та регулювальника

Значення сигналів світлофора. Обов'язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофорів.

Типи світлофорів, їх призначення. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів. Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних транспортних засобів, котрі рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Регулювання руху за допомогою сигналів регулювальника. Значення сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов'язки учасників руху діяти відповідно сигналів регулювальника.

Пріоритетність виконання вимог дорожньої розмітки, дорожніх знаків, світлофорів та сигналів регулювальника.

Тема 5. Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів

Попереджувальні сигнали. Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки, під час яких дозволяється подавання звукових сигналів і сигналів світлом фар. Використання попереджувальних сигналів під час обгону. Включення ближнього світла фар у денний час. Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними фарами. Випадки, коли обов'язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Початок руху, зміна напрямку руху. Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванням та іншими змінами напрямку руху. Порядок виконання поворотів і розворотів на перехресті. Поворот ліворуч на розворот поза перехрестям. Правила використання смут гальмування та розгону. Випадки, в яких забороняється розворот. Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторія руху транспортних засобів перетинається, а черговість руху не установлена. Порядок руху заднім ходом.

Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни напрямку.

Розташування транспортних засобів на проїзній частині. Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортного засобу, швидкості руху. Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Повороти на дорогах і рух по дорозі з реверсивним рухом. Рух по тротуарах і пішохідних доріжках. Небезпечні наслідки порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.

Швидкість руху, дистанція та інтервал. Фактори й обставини, залежно від яких водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху. Обмеження швидкості руху й умови її збільшення на окремих ділянках: у населених пунктах, поза населеними пунктами у житлових зонах і пішохідних зонах, на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Обмеження максимальної швидкості руху: автобусів, за винятком мікроавтобусів, легкових автомобілів і мотоциклів; транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років; вантажних автомобілів, що перевозять людей у кузові; під час буксирування механічних транспортних засобів і причепів вантажними автомобілями і тракторами.

Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути збільшена. Заборони, пов'язані зі швидкістю руху. Безпечна дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються. Вимоги до водіїв тихохідних та великовантажних транспортних засобів. Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху. Небезпечні наслідки порушення правил швидкості руху, дистанції та інтервалу.

Обгін і зустрічний роз'їзд. Обов'язки водія перед початком обгону. Дії водія під час обгону. Умови, під час виконання яких дозволяється обгін. Порядок обгону. Місця, де обгін забороняється. Зустрічний роз'їзд, правила виконання. Зустрічний роз'їзд на вузьких ділянках дороги. Небезпечні наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду й обгону.

Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою швидкістю, а обгін їх неможливий.

Зупинка і стоянка. Загальні правила виконання зупинки і стоянки у населених пунктах і поза населеними пунктами та їх способи. Порядок зупинки та стоянки. Обов'язки при залишенні транспортного засобу. Стоянка біля тротуару і на тротуарах. Способи постановки транспортного засобу на стоянку. Довготривала стоянка поза населеним пунктом. Місця, де заборонені зупинка та стоянка. Місця, де заборонена стоянка. Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.

Тема 6. Проїзд перехресть

Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху на перехресті і переходу проїзної частини пішоходами. Перевага трамваю. Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя.

Регульовані перехрестя. Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях. Перевага трамваю. Правила проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими секціями.

Нерегульовані перехрестя. Правила проїзду перехресть, створених рівнозначними і нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога змінює напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаків пріоритету немає.

Небезпечні наслідки порушень правил проїзду перехресть.

Тема 7. Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів

Пішохідні переходи та зупинки транспортних засобів загального користування. Проїзд пішохідних переходів. Зупинки маршрутних транспортних засобів. Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Переваги маршрутних транспортних засобів. Вимоги до дій водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним знаком «ДІТИ», що зупинився з увімкнутою аварійною сигналізацією.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Рух через залізничні переїзди. Різновидності залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд. Правила зупинки перед залізничним переїздом. Випадки, коли забороняється рухатися через залізничний переїзд. Визначення кількості смуг для руху через залізничний переїзд.

Дії водія під час вимушеної зупинки на переїзді. Порядок руху через залізничний переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів. Небезпечні наслідки порушення правил руху через залізничний переїзд.

Лабораторно-практичні роботи

1. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою, сигналами світлофора та регулювальника.

2. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху.

3. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

Тема 8. Особливі умови руху

Рух по автомагістралях. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на автомагістралях і дорогах. Вимоги правил дорожнього руху щодо руху на автомагістралях і дорогах. Заборони, які діють на автомагістралях. Обов'язки водія під час вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або на узбіччі.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Особливості вимог правил до водіїв під час користування дорогами в житловій зоні.

Пріоритет транспортних засобів загального користування. Перетин трамвайних шляхів поза перехрестям. Правила поведінки водія під час початку руху транспорту загального користування від зупинки.

Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Небезпечні наслідки порушення вимог правил руху у житловій зоні по автомагістралях і дорогах, по гірських дорогах і на крутих спусках.

Користування зовнішніми світловими приладами. Особливості руху транспортних засобів у темну пору доби, або в інших умовах недостатньої видимості, а також у тунелях.

Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. Дії водія при осліпленні. Дії водія під час вимушеної зупинки і стоянки на неосвітлених ділянках доріг. У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним знаком «автопоїзд».

Небезпечні наслідки порушення правил користування зовнішніми світловими приладами.

Рух транспортних засобів у колонах. Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні. Позначення транспортних засобів, що рухаються у колоні. Розташування транспортних засобів колони на проїзній частині. Швидкість руху колони. Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.

Буксирування транспортних засобів. Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів на гнучкому і жорстокому зчепленні та методом часткового навантаження. Випадки, коли буксирування забороняється. Перевезення людей під час буксирування транспортних засобів.

Навчальне водіння. Умови, під час яких дозволяється навчальне водіння. Початкове навчання керуванню мототранспортними засобами. Вимоги до учня, інструктора або особи, яка навчає керуванню мототранспортними засобами. Обладнання мототранспортного засобу, на якому проводиться навчання. Навчальне водіння на дорогах. Небезпечні наслідки порушення вимог правил буксирування і навчальної їзди.

Тема 9. Перевезення людей та вантажів

Нормативні вимоги щодо кількості перевезення людей на різних  транспортних засобах. Обов'язки водія перед початком руху. Швидкість руху під час перевезення людей. Випадки, коли перевезення людей забороняється. Додаткові правила до перевезення дітей. Особливості перевезення людей на мототранспорті.

Умови перевезення вантажу на мототранспорті. Позначення вантажу, що перевозиться. Обладнання транспортних засобів. Небезпечні наслідки порушення правил перевезення вантажу.

Тема 10. Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів

Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Вимоги щодо технічного стану за Правилами дорожнього руху. Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється. Вимоги до технічного стану гальмової системи, рульового керування, зовнішніх світлових приладів, коліс і шин, двигуна, інших елементів конструкції транспортних засобів.

Правила, що визначають наслідки порушення до вимог технічного стану.

Місце знаходження у транспортних засобах медичної аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки.

Несправності, при яких водій повинен вжити заходів до їх усунення, а якщо це зробити неможливо — рухатися до місця стоянки або ремонту. Несправності, при яких подальший рух транспортних заходів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Вимоги Правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Тема 11. Номерні та розпізнавальні знаки. Попереджувальні засоби, позначення

Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів і причепів у Державтоінспекції.

Номерні знаки і написи, які є обов'язковими для механічних транспортних засобів. Вимоги щодо обладнання транспортних засобів номерними та розпізнавальними знаками, попереджувальними засобами.

Вимоги до стану номерних і розпізнавальних знаків транспортних засобів.

Лабораторно-практичні роботи

1. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів.

2. Виконання комплексних завдань з програмного навчального матеріалу.

### Типова навчальна програма з предмета

“Основи керування і безпека дорожнього руху”

| № з.п. | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи керування мототранспортними засобами | 8 |  |
| 2. | Безпека дорожнього руху | 6 |  |
| 3. | Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху | 8 | 4 |
| 4. | Основи автотранспортного права | 4 |  |
|  | Всього годин: | 26 | 4 |

Тема 1. Основи керування мототранспортними засобами

Техніка користування органами керування мотоциклом. Робоче місце водія. Основні органи керування, їх розміщення. Вірна посадка водія та положення корпусу мотоцикліста на сидінні, положення рук на рулі й ніг на педалях. Регулювання руля в положення, зручне для керування мотоциклом. Запуск, прогрівання й зупинка двигуна. Огляд і оцінка дорожніх обставин перед початком руху. Користування попереджувальними сигналами. Послідовність дій органами керування на початок руху, збільшення швидкості й гальмування. Переключання передач у висхідному й низхідному порядку. Прийоми керування гальмовою системою. Повільне, термінове, переривчасте гальмування. Дії водія при відмовах гальмової системи.

Аналіз типових помилок водія під час зміни напрямку руху.

Керування мотоциклом в обмежених проїздах. Поняття про динамічні габарити мотоцикла. Початок руху з місця, зупинка і стоянка. Повороти праворуч, ліворуч і розвороти в обмежених проїздах. Маневрування під час виконання зупинки й стоянки.

Керування мотоциклом у транспортному потоці, на перехрестях і пішохідних переходах. Рух у транспортному потоці. Вибір безпечної дистанції та інтервалу. Керування мототранспортним засобом під час об'їзду нерухомих перепон. Керування транспортним засобом у місцях зупинок маршрутних транспортних засобів (автобусів, тролейбусів, трамваїв, таксі), під час зустрічного роз'їзду, випередження, обгону. Послідовність огляду доріг під час наближення до перехресть і пішохідних переходів. Керування мототранспортними засобами під час руху через регульовані і нерегульовані перехрестя, пішохідні переходи, повз місця великого скупчення пішоходів.Особливості поведінки дітей, їх нездатність до правильної оцінки дорожніх обставин, раптовість прийняття нелогічних рішень. Керування мототранспортними засобами в місцях можливого виходу на дорогу дітей (школи, дитячі майданчики тощо).

Керування мототранспортним засобом у темну пору доби і недостатній видимості. Причини, що викликають труднощі під час керування мототранспортним засобом у темну пору доби і недостатній видимості. Керування мототранспортним засобом під час руху на міських і заміських дорогах в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Користування світловими приладами. Керування мототранспортним засобом під час дощу, туману, снігопаду, навмисній і вимушеній зупинці або стоянці. Дії водія при осліпленні. Запобігання осліплення.

Керування мототранспортним засобом за складних дорожніх умов. Керування мототранспортним засобом в умовах бездоріжжя, на польових, лісних, колійних, щитових дорогах, льодових переправах.

Керування мототранспортним засобом на дорогах із зниженим коефіцієнтом зчеплення на початок руху, на поворотах, під час гальмування, виїзду на мокру чи засніжену обочину. Занесення. Причини, що викликають занесення. Дії водія під час занесення мототранспортного засобу.

Керування мототранспортним засобом в особливих умовах. Дії водія за сигналами цивільної оборони. Керування мототранспортним засобом під час руху через залізничні переїзди. Особливості проїзду через переїзди, що охороняються і не охороняються. Особливості руху на мостах, естакадах, шляхопроводах. Буксирування механічних транспортних засобів. Рух в автомобільній колоні. Шикування і витягування колони. Рух колони через населені пункти, на підйомах і спусках, розворот для руху в зворотному напрямку. Привали. Організація технічної допомоги під час руху в колоні.

Дії водія за сигналами цивільної оборони. Участь у заходах цивільної оборони.

Тема 2. Безпека дорожнього руху

Основи психофізіології діяльності водія.  Психофізіологічні особливості професійної діяльності водія. Індивідуальні психофізіологічні якості водія: відчуття і сприймання, сенсорні і розумові навички в оцінці та прогнозуванні дорожньо-транспортних ситуацій. Оцінка часу, відстані й швидкості руху. Час реакції водія. Поняття про складну і просту реакцію. Фактори, від яких залежить реакція. Дія алкоголю, наркотиків, медикаментів і втоми на реакцію водія. Загальна характеристика чутливості. Обсяг, концентрація, розподіл і переведення чутливості. Характеристика відчуття: зорового, слухового, дотикового, вестибулярного. Світлова чутливість. Зір і його характеристика. Гострота зору. Поле зору. Окомір. Адаптація (відновлення зору) під час раптового переходу від світла до темряви і навпаки. Осліплення. Зміна поля зору від швидкості руху і зорові ілюзії, хиби в оцінці дорожніх обставин. Дальтонізм. Стресовий стан. Засоби його попередження. Спосіб самоконтролю і регулювання психофізіологічного стану. Поняття про аутогенне тренування.

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на самопочуття і професійні якості водія.

Професійна надійність водія. Психофізіологічні якості водія: підготовленість, моральна стабільність, працездатність. Вплив майстерності, освіти, стажу роботи і віку на надійність водія. Дисциплінованість, емоційна стійкість, витривалість, самовладання. Рухові, сенсорні і розумові навички водія та методи їх удосконалення. Повага до закону, оточуючих, добропорядність у виконанні вимог Правил дорожнього руху. Працездатність, втомлюваність, тривалість та інтенсивність фізичних і психологічних навантажень. Організація харчування та відпочинку водіїв. Вимоги до робочого місця водія.

Етика поведінки водія. Соціальна система, що визначає певні норми і стандарти поведінки людини. Поняття про етику. Етика водія та його взаємовідносини з іншими водіями транспортних засобів, з працівниками Державтоінспекції, лікувальних установ. Культура обслуговування замовників транспортних засобів. Особлива увага водія до дітей, людей похилого віку, інвалідів, пішоходів з явними ознаками обмеженості пересування. Етика водія під час дорожньо-транспортних пригод, взаємодії з навколишнім середовищем.

Експлуатаційні властивості мототранспортного засобу. Поняття про конструктивну безпеку мототранспортних засобів. Активна, пасивна, післяаварійна і екологічна безпека мототранспортного засобу. Сили, що діють на мотоцикл під час прямолінійного руху, розгону і гальмування, на поворотах та їх поєднання. Центр ваги та його вплив на стійкість мотоцикла. Опір повітря, сили опору котіння та підйому. Сили інерції. Швидкість і прискорення.

Сила тяги. Поняття про коефіцієнт зчеплення коліс з покриттям дороги, його зміни в залежності від кліматичних умов, стану шин і доріг, швидкості руху. Вплив поперечного нахилу дороги і бокового вітру на мотоцикл.

Керованість мотоцикла. Вплив конструкції та технічного стану шин на керованість мотоцикла. Стабілізація і коливання коліс та їх вплив на прямолінійність руху мотоцикла. Зміна напрямку руху. Плавність руху. Відрив коліс від дороги. Гальмування мотоцикла. Зупиночний і гальмовий шлях. Його залежність від швидкості, коефіцієнта зчеплення та інших факторів.

Екологічна безпека мотоцикла. Шкідливі речовини у відпрацьованих газах і шляхи їх зменшення. Шуми, вібрації, радіоперешкоди.

Дорожні умови. Класифікація автомобільних доріг. Основні елементи автомобільних доріг та їх характеристика. Основа і покриття. Проїзна частина і узбіччя. Роздільні смуги. Віддаль видимості. Криві в плані та профілі. Перехрещення доріг на одному і на різних рівнях. Види перехресть. Дороги в населених пунктах, лоза населеними пунктами, сільські дороги. Автомагісталі. Особливості доріг у горах. Небезпечні ділянки автомобільних доріг: звуження проїзної частини, свіжовкладене покриття дороги, смоляне і гравійне покриття, спуски, підйоми, під'їзди до мостів і залізничних переїздів, інші небезпечні ділянки доріг. Користування дорогами в осінньо-зимовий і весняний періоди. Рух на льодових переправах. Вплив дорожніх умов на безпеку руху.

Дорожньо-транспортні пригоди та заходи запобігання. Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх класифікація. Статистика дорожньо-транспортних пригод. Розподіл пригод за змінами пори року, днями тижня, часом доби, категоріями доріг, видами транспортних засобів та іншими факторами. Особливості аварійності в містах, на дорогах поза населеними пунктами, в сільській місцевості. Основні причини дорожньо-транспортних пригод і умови їх попередження, контроль за безпекою руху. Поняття про експертизу дорожньо-транспортних пригод.

Тема 3. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху

Дорожньо-транспортний травматизм. Принципи організації медичної допомоги потерпілим. Юридичні аспекти в питаннях подання медичної допомоги потерпілим. Медична аптечка для спорядження транспортних засобів.

Основи анатомії та фізіології людини. Організм людини. Органи дихання та серцево-судинна система, їх функції. Характеристика судин. Розміщення основних кровоносних судин, місця для притиснення артерій.

Пульс, його характеристика. Опорно-руховий апарат. М'язи і зв'язки.

Центральна нервова система.

Стан, небезпечний для життя людини. Кровотеча, її види та ознаки. Ранова інфекція, асептика та антисептика. Зупинка серця: причини, ознаки. Сонячний і тепловий удари, їх ознаки. Отруєння чадним газом, його ознаки.

Перша долікарняна допомога людині у ДТП. Загальні поняття про першу долікарняну допомогу особам, які потерпіли при нещасних випадках або в дорожньо-транспортних пригодах. Забиті місця, розтягнення зв'язок та вивихи: ознаки, ускладнення, перша допомога. Переломи: види та ознаки, ускладнення при переломах. Подання першої допомоги при переломах щелепи, ключиць, ребер, хребта та кісток таза. Правила накладання шин. Травма грудей і живота: види та ознаки. Пневмоторакс. Перша допомога. Особливості транспортування.

Зупинка дихання. Техніка і способи штучного дихання. Непритомність: ознаки, перша допомога. Опіки теплові та хімічні. Ураження електричним струмом. Отруєння газами, етилованим бензином, антифризом. Перша допомога потопаючим. Подання першої допомоги при теплових і сонячних ударах, опіках, отруєннях газами, замерзанні, обмороженні та потопленні. Перша допомога при отруєнні чадним газом.

Послідовність у поданні допомоги потерпілим у ДТП. Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого різними видами транспортних засобів.

Дія алкоголю та наркотиків на працездатність водія.  Небезпечні наслідки вживання алкоголю, наркотиків і ліків, що негативно впливають на стан людини і зниження швидкості реакції, послаблення уваги, погіршання зорового відчуття, сонливість, невідворотні зміни в організмі.

Лабораторно-практичні роботи

1. Відпрацювання техніки зупинки кровотечі, накладання пов'язок, подання першої допомоги.

2. Відпрацювання техніки подання допомоги у ДТП: послідовність дій під час подання допомоги при ДТП.

3. Напрацювання навичок під час подання першої допомоги.

Тема 4. Основи транспортного права

Основні нормативні акти про працю. Право власності на транспортні засоби.

Основні нормативні акти, що діють на транспорті. Закон України «Про дорожній рух». Категорії транспорту.

Правилу перевезення вантажів транспортом. Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Кваліфікаційна характеристика професії водія мотототранспортних засобів.

Право власності, суб'єкти прав власності на транспортні засоби. Придбання, реєстрація, утримання та експлуатація транспортних засобів.

Положення про проведення технічного огляду. Мета, методи, періодичність і порядок проведення технічних оглядів.

Відповідальність власників за технічний стан транспортних засобів. Податковий збір з власників транспортних засобів.

Адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху.

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху. Поняття і види правопорушень і відповідальність за діючим правом. Поняття і види адміністративних порушень. Адміністративна відповідальність і відмінність її від інших видів відповідальності. Поняття і види адміністративних стягнень. Органи, які накладають адміністративні стягнення, порядок їх виконання.

Поняття матеріальної відповідальності за збитки, які були нанесені з вини водія.

Кримінальна відповідальність за транспортні злочини. Поняття про злочин на транспорті і його ознака. Склад злочину. Види транспортних злочинів. Характеристика транспортних злочинів. Права та обов'язки водія — потерпілого. Права та обов'язки водія, притягнутого до кримінальної відповідальності. Кримінально-правові наслідки за вчинені транспортні злочини. Відповідальність за спричинення матеріальної шкоди та шкоди природі. Відшкодування збитків, що виникли під час аварії. Значення охорони природи. Характеристика законодавства про охорону природи. Цілі, форми і методи охорони природи. Мототранспортний засіб як джерело забруднення навколишнього середовища.

Професійно-практична підготовка

“Водіння мототранспортного засобу”

| № з/п | # Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. | Навчання на маневровому майданчику | 1 |
| 2. | Водіння на маневровому майданчику | 6 |
|  | Перша контрольна перевірка | 20 хв. |
| 3. | Водіння дорогами | 2 |
|  | ###### Друга контрольна перевірка | 15 хв. |
| 4. | Удосконалення техніки керування | 2 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота | 25 хв. |
|  | Всього годин: | 12 |

Тема 1. Навчання на маневровому майданчику

Посадка на мототранспортний засіб. Ознайомлення з органами керування, контрольно-вимірювальними приладами і сигналізацією.

Відпрацьовування правил початку руху, переключання передач 1 гальмування (при неробочому двигуні).

Підготовка двигуна до запуску, прийоми запуску, запуск двигуна та його зупинка.

Прогрівання двигуна, спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

Рушання з місця, рух по прямій, переключання у висхідному і низхідному порядку (з працюючим двигуном і піднятим ведучим колесом), постановка важеля переключання передач у висхідну позицію.

Тема 2. Водіння на маневровому майданчику

Контрольний огляд мототранспорту перед виїздом, запуск двигуна. його прогрівання.

Повільне рушання з місця, рух по прямій на першій передачі.

Підтримка заданої частоти обертів колінчастого вала двигуна. Збереження рівноваги, гальмування та зупинка мотоцикла.

Рух з різною швидкістю

Рух по прямій. Регулювання швидкості руху за рахунок зміни режиму роботи двигуна. Вибір місця зупинки. Зупинка і глушіння двигуна. Постановка важеля переключання у вихідну позицію. Рушання з місця, розгін. Переключання передач у висхідному і низхідному порядку. Зупинка і глушіння двигуна. Рушання з місця, послідовне переключання передач, зупинка. Відпрацьовування сигналів зупинки.

Рух зі зміною напрямку

Відпрацьовування сигналів повороту та зупинки. Рушання з місця, розгін, повороти направо, наліво на закругленнях кільцевого маршруту майданчика. Рушання з місця, послідовне переключання передач. Гальмування двигуном та гальмами. Термінове гальмування. Зупинка у заданому місці.

Проїзд по габаритному коридору, по колу і «вісімці»

Проїзд по габаритному коридору з прямолінійного руху. Проїзд по габаритному коридору з попереднім поворотом направо, наліво. Тренування у проїзді по габаритному коридору. Водіння по колу в напрямку та проти годинникової стрілки. Проїзд по «вісімці».

Проїзд по колійній дошці, габаритній «змійці» та колу

Проїзд по колійній дошці з прямолінійного руху і з попереднім поворотом направо, наліво. Проїзд по «змійці» з прямолінійного руху і з попереднім поворотом направо, наліво.

Водіння в габаритних проїздах.

Проїзд стороннього перехрестя

Проїзд перехрестя у прямому напрямку. Проїзд перехрестя з поворотом направо. Проїзд перехрестя з поворотом наліво та розворотом (при одночасному проїзді перехрестя 3-х мотоциклів у різних напрямках).

Маневрування в обмежених проїздах

Водіння з проїздом габаритних елементів: коридору, кола, «вісімки», колійної дошки, габаритної «змійки», чотиристороннього перехрестя із зупинкою на стоп - лінії.  Водіння з послідовним проїздом колійної дошки та габаритних коридору, кола, «вісімки», «змійки».  Проїзд чотиристороннього перехрестя із зупинкою на стоп-лінії.

Перша контрольна перевірка:

1. Проїзд кільцевим маршрутом з переключанням передач від першої до вищої та у зворотній послідовності. Зупинки на заданому місці.

2. Проїзд послідовно габаритним коридором, «змійкою», колом, по колійній дошці, «вісімці». Зупинка на стоп-лінії.

Тема 3. Водіння дорогами

Водіння дорогами з малою інтенсивністю руху

Рух по кільцевому маршруту з об'їздом стоячого транспорту. Рух з дотримуванням дистанції, зустрічний роз'їзд на вузьких дорогах, обгін і зупинка на узбіччі, поновлення руху. Проїзд перехресть.

Рух із зупинками на підйомах і спусках.

Водіння дорогами з великою інтенсивністю руху

Рух по кільцевому маршруту з об'їздом стоячого транспорту. Рух з дотримуванням дистанції, зустрічний роз'їзд, обгін і зупинка на узбіччі, поновлення руху. Проїзд перехресть.

Рух із зупинками на підйомах і спусках.

Водіння дорогами в населених пунктах

Подолання підйомів та спусків, зупинка на підйомах і спусках, поновлення руху. Повороти і розвороти для руху в зворотному напрямку. Термінове гальмування. Проїзд регульованих і нерегульованих перехресть у прямому напрямку, з поворотом направо, наліво і з розворотом для руху в зворотному напрямку.

Тема 4. Удосконалення техніки керування

Удосконалення техніки керування мототранспортним засобом.

Удосконалення навичок маневрування в обмежених проїздах.

Складне і термінове маневрування. Терміновий розгін і гальмування.

Удосконалення навичок керування на дорогах.

Рух і маневрування в інтенсивному транспортному потоці. Взаємодії з пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху.

Перестроювання, об'їзд, обгін, зупинка, рушання з місця зупинки.

Тренування в умінні керуватися дорожніми знаками і розміткою. Прогнозування розвитку аварійних обставин та дії водія щодо їх попередження.

Відпрацювання вправ із контраварійної підготовки. Розгін та прийоми термінового гальмування і маневрування на слизькому покритті.

Об'їзд раптово виниклої перешкоди. Дії водія під час осліплення. Відпрацьовування швидкісного і термінового маневрування.

Друга контрольна перевірка.

• рушання від тротуару (узбіччя);

• розгін до найвищої передачі й перехід до найнижчої;

• рух з різною швидкістю, зупинка;

• керування у транспортному потоці з малою та великою інтенсивністю

руху;

•	об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд;

•	маневрування в обмеженому проїзді;

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

Професія – Водій мототранспортних засобів

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |  | # Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стенд мототранспортного засобу у розрізі (або мототранспортний засіб на підставці) |  | 1 |  |
| 2. | Наглядні посібники із засобів безпеки та екіпірування: - шолом; - моторукавиці; - мотоботи; - захисний комбінезон |  | 1 1 1 1 |  |
| 3 | Дорожні знаки |  | комплект | “-“ |
| 4 | Електрифікований макет світлофора |  | 1 | “-“ |
| 5. | Навчальні посібники з дорожньої розмітки |  | комплект | “-“ |
| 6. | Плакати з будови та технічного обслуговування мототранспортного засобу |  | комплект | “-“ |
| 7. | Плакати з надання першої медичної допомоги |  | комплект | “-“ |
| 8. | Плакати з основ керування мототранспортним засобом та безпеки дорожнього руху |  | комплект | “-“ |
| 9 | Плакати з психофізіології праці водія |  |  |  |
| 1. | Мототранспортний засіб (для практичного водіння) | 1 | 2 |  |
| 11. | Додатково рекомендується мати: технічні засоби навчання і контролю знань, комп’ютери, навчальні програми з будови та технічного обслуговування мототранспортних засобів, Правил дорожнього руху та безпеки руху. |  |  | Кількість на навчальний заклад визначається ліцензійним обсягом та кількістю навчальних кабінетів |
| 1.. | Маневровий майданчик з твердим покриттям* |  | 1 |  |

* Площа маневрового майданчика визначається в залежності від кількості мототранспортних засобів, але щонайменше 120 кв.м.

Якщо маневровим майданчиком користуються більш ніж один мототранспортний засіб одночасно, то площа збільшується на 50 кв.м. для кожного додаткового мототранспортного засобу.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – Водій мототранспортних засобів

| Бали | Знає | Вміє |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, пов’язаного з будовою мототранспортного засобу, правилами та безпекою дорожнього руху. | Учень (слухач) з постійною допомогою майстра (інструктора) виконує лише елементи вправ з водіння мототранспортного засобу Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) безсистемно, неповно відтворює окремі фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою мототранспортного засобу, правилами та безпекою дорожнього руху. | Учень (слухач) з постійною допомогою майстра (інструктора) виконує вправи з водіння мототранспортного засобу. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень ( слухач) з допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою мототранспортного засобу, правилами та безпекою дорожнього руху. | Учень (слухач) з допомогою майстра (інструктора) виконує вправи з водіння мототранспортного засобу. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень ( слухач) володіє матеріалом в неповному обсязі, без розуміння відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з призначенням розташуванням, будовою, принципом дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів. | Учень (слухач) з частковою допомогою майстра (інструктора) виконує вправи з водіння мототранспортного засобу. Без присвоєння кваліфікації. |
| 5 | Учень (слухач) розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять про призначення розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів. | Учень (слухач) виконує певну кількість прийомів і вправ з водіння мототранспортного засобу. При виконанні допускається значної кількості помилок, які частково виправити може з допомогою майстра (інструктора). Без присвоєння кваліфікації. |
| 6 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, пов’язаний з призначенням розташуванням, будовою, принципом дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів. | З консультативною допомогою майстра (інструктора) учень (слухач) виконує переважну більшість прийомів та вправ з практичного водіння мототранспортного засобу. Без присвоєння кваліфікації. |
| 7 | Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, пов’язаного з призначенням розташуванням, будовою, принципом дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності стосовно законодавства про транспорт, правила дорожнього руху, технічну експлуатацію мототранспортних засобів. Виконує практичні завдання з щоденного технічного обслуговування мототранспортного засобу за допомогою викладача. | Учень (слухач) правильно виконує прийоми і вправи з практичного водіння мототранспортного засобу. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. В основному забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. З допомогою майстра (інструктора) усуває технічні несправності, які виникають під час роботи мототранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Заправляє мототранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю виконання практичного водіння, потребує часткової консультації майстра (інструктора). |
| 8 | Знання учня (слухача) є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал в практичній діяльності, вміє аналізувати і робити висновки. Знає розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів, з основ керування мототранспортними засобами; орієнтується у можливих причинах дорожньо-транспортних пригод; причин виникнення несправностей; основний порядок проведення технічного обслуговування; основні особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; основи правових знань і відповідальності за порушення правил дорожнього руху, завдання матеріальної шкоди. Виконує щоденне технічне обслуговування за типовим алгоритмом з допомогою викладача і самостійно. | Учень (слухач) виконує правильно прийоми і вправи з практичного водіння мототранспортного засобу. Припускається несуттєвих помилок, які частково може виправити. Економно використовує паливо та мастила. Дотримується правил охорони праці. Прагне виконувати більш складні вправи, але епізодично. |
| 9 | Учень (слухач) володіє основним навчальним матеріалом. Знає законодавство України про транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; основний порядок і умови перевезення пасажирів; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та основні способи їх попередження; основні причини виникнення несправностей; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; основний порядок проведення технічного обслуговування; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); основні правила зберігання мототранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; основні правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації мототранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу. Його відповідь в цілому правильна, достатньо обґрунтована. Самостійно використовує теоретичні знання під час вирішення практичних завдань з водіння з незначною допомогою викладача.. | Учень (слухач) самостійно і в цілому правильно виконує прийоми і вправи з практичного водіння мототранспортного засобу. Застосовує основні прийоми самоконтролю за якістю водіння, іноді потребує консультації майстра (інструктора). Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу. З допомогою майстра (інструктора) перевіряє технічний стан мототранспортного засобу перед виїздом. З частковою допомогою майстра (інструктора) виконує роботи з щоденного технічного обслуговування мототранспортного засобу. З частковою допомогою майстра (інструктора) усуває технічні несправності, які виникають під час роботи мототранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Заправляє мототранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод. |
| 10 | Учень (слухач) володіє узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатен їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених навчальною програмою практичних завдань. Знає законодавство України про транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації; основи керування мототранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортного засобу особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання мототранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу. | Учень (слухач) виконує якісно вправи з водіння мототранспортного засобу. Керує мототранспортними засобами за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан мототранспортного засобу. Перевіряє технічний стан мототранспортного засобу перед виїздом. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування мототранспортного засобу. Усуває нескладні технічні несправності, які виникають під час роботи мототранспортного засобу. Виконує регулювальні роботи. Заправляє мототранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод. |
| 11 | Учень (слухач) володіє узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі. Знає законодавство України про транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації; основи керування мототранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортного засобу; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання мототранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу. Має пізнавальний інтерес до обраної професії. | Учень (слухач) самостійно і в повному обсязі виконує всі вправи та прийоми з практичного водіння мототранспортного засобу за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан мототранспортного засобу. Перевіряє технічний стан мототранспортного засобу перед виїздом. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування мототранспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи мототранспортного засобу. Виконує регулювальні роботи. Заправляє мототранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод. . |
| 12 | Учень (слухач) володіє повними, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі. Знає законодавство України про транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації; основи керування мототранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортного засобу; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання мототранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу. Виявляє пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки. | Учень (слухач) самостійно і в повному виконує всі вправи та прийоми з практичного водіння мототранспортного засобу за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан мототранспортного засобу. Перевіряє технічний стан мототранспортного засобу перед виїздом. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування мототранспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи мототранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє мототранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод. |

Список рекомендованої літератури

1. Калінін В.І. Будова і технічне обслуговування мотоцикла, 1996.

2. Винокуров Л.Е.,  Васильчик М.В., Основи охорони праці. – К.: Вікторія, 2001.

3.  Правила дорожнього руху України. – Х.: Світлофор, 2001.

4.  Марков О.Д. Організація автосервісу. – Львів: Оріяна-Нова, 1998.